Maas AHT-6 - Wouxun KG-UV6D

| Teknisk Data |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frekvenser | 144-146MHz & 430-440MHz (Rx / Tx), 76-108MHz WFM |  |
| Minnen | 199 st |  |
| Driftspånning | 7.4V |  |
| Drifttempratur | -30 till +60°C |  |
| Working Mode | Co-channel or Dis-channel simplex |  |
| Uteffekt | VHF: 5W / UHF:4W |  |
| Modulation | F3E(FM) |  |
| Max. Frekvens Deviation | < ±5KHz |  |
| Spurious Radiation | < -60dB |  |
| Frekvens stabilitet | ±2.5 ppm |  |
| Mottagningskännslighet | < 0.2 pV |  |
| Audio Effekt | > 500mW |  |
| IP Klassning | 1P55 |  |
| Dimension | 65 X 119 X 39.5 (mm) |  |
| Vikt (inkt batteri) | 253g | ...) |

Lagra en frekvens i en minneskanal

- Gå till frekvensmod och skriv in en mottagarfrekvens. Tex 145.600 - Tryck MENY + 28 + MENY och välj kanalnummer med piltangenterna, tryck MENY för att lagra kanalen och sedan EXIT. - För att programmera ett repeaterskift på kanalen. Skriv in sändningsfrekvensen tex 145.000 och tryck MENY +28+MENY+MENY+EXIT (kontrollera att det är samma kanalnr som mottanings frekvens.

Namnge en minneskanal

- För att ge kanalen ett namn gå till kanalmod och NAME-läget samt välj kanal. Tryck - MENY + 27 + MENY, nu visas 6 st streck. Välj bokstav genom att trycka på pil upp - och flytta till nästa position genom att trycka pil ned. När namnet är klart tryck MENY +EXIT.

Tabort en minneskanal

- Tryck MENY + 29 + MENY och välj kanalnummer med piltangenterna, tryck MENY för att lagra kanalen och sedan EXIT

För att sända 1750Hz ton

- Tryck PTT & PF1 knappen samtidigt, då skickas 1750Hz ton

Menyernas olika funktioner

1.STEP För att justera stegningen på VFO. 5KHz, 6.25KHz, 10KHz, 12.5KHz, 25KHz, 50KHz & 100KHz.

2.SQL-LE För att justera nivåen på brusspärren mellan 0-9, 0 = Helt öppen

3.SAVE Aktivera/avaktivera batterisparsfunktionen

4.TXP För att ställa om effekten mellan Hög & lågeffekt. High 5W Low 1W

5.ROGER Rogerpip. Off=Av, BOT=Före, EOL=Efter , BOTH=Före & Efter samtal

6.TOT Time-Out Timer, ställbar 15-600sek, varnar när sändningen överskrider tiden

7.VOX Aktivara röststyrning av sändning, OFF eller nivå 1-10

8.WN Ställa om bandbredden på radion. WIDE=25Khz eller NARR=12.5Khz

9.VOICE Talsyntes Engelska, Kinesiska eller OFF (avstängd)

10.TOA Larm för TOT, Blinkade lampa, ställbar mellan 1-10sek eller OFF (avstängd)

11.BEEP Ger pip vid knapptryckninger. ON=PÅ, OFF=Av

12.PONMSG Displaymeddelande vid start. OFF=AV, BAT-V=spänning, MSG=Eget medelande

13.BCL Radion stannar inte på kanaler som är upptagna vid scanning

14.AUTOLK OFF=AV, ON=Låser tangentbordet efter 15sek

15.R-CTC Ställa in CTCSS (sub)ton för mottagning OFF=Öppen mottagare

16.T-CTC Ställa in CTCSS (sub)ton för sändning

17.R-DCS Ställa in DCS för mottagning

18.T-DCS Ställa in DCS för sändning

19.SC-REV Scanningsmetod. TO=Fortsätter efter 5sek, SE=Stannar på kanalen (scanningen stoppar), CE=Stannar för signal & fortsäller när den varit borta i 3sek

20.PF1 Funktion för knappen under sändningsknappen. RADIO=Rundradio, SCAN=Starta scanning, LAMP=Ficklampa, SOS=Larmfunktion

21.PF2 Funktion för RPT-knappen. RADIO=Rundradio, SECOND=Stoppur, LAMP=Ficklampa, SOS=Larmfunktion, FR/CH=växla mellan minne/VFO

22.CH-MDF Visningsläge.FREQ=Frekvens, CH=Kanal, CHFREQ=Kanal & frekvens, NAME=kanalnamn

23.ABR Belysning av display.

24.OFFSET För att ställa in repeater offset frekvensen tex 0.600Mhz för 144Mhz

25.SFT-D För att ställa in om du vill ha repeteroffset tex – eller + skift

26.SECOND Stoppur på eller av

27.CHNAME Används när man editerar namnet på en kanal

28.MEM-CH Används när man programmerar minnenskanaler

29.DEL-CH Används för att radera minnenskanaler

30.RESET För reseta radion. VFO=nollställer allt, men sparar minnen. ALL=Tömmer allt

31.SOS-CH För att ställa in om man vill att SOS skall skickas på VHF eller UHF

32.SCAN-CD Skannar alla CTCSS eller DCS toner vid en sändning. Bra om man inte vet vilken som används.